Analista en Infraestructura Informática

Administración de Servidores Linux

Obligatorio 1er semestre 2024

Profesor: Roberto Wagner

Integrante

| Alumno | Número de estudiante |
| --- | --- |
| Joaquín Manzanar | 28 03 73 |

Índice

Presentación	3

Máquinas	3

Servicios en router	4

Network Address Traslation	4

Port forwarding	7

Servicios en servidores	9

DHCP	9

DNS	11

Aplicación web en contenedor	13

Servidor web de una aplicación Java y Base de datos	14

Reverse proxy	16

Configuración de SSL	17

Cockpit	19

Investigación:	20

Bibliografía	21

# Presentación

En este documento se muestra la implementación y configuración del entorno de red planteado. El mismo está formado por una red de servidores, una red de equipos interna y un router.

Se irá punto a punto mostrando capturas y explicando detalladamente cómo fueron configuradas las máquinas virtuales (VM) para cumplir con el escenario.

Fueron cubiertas tanto las funcionalidades obligatorias como las opcionales.

# Máquinas virtuales

Fueron usadas las imágenes de sistema brindadas en clase. Sin GUI para VM Router y con GUI para VM Servidor y VM Equipo

| Nombre de VM | RAM | Procesador | Interfaces de Red | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router | 512 Mb | 1 núcleo | NAT (enp0s3) Red Servidores (enp0s8) Red Equipos (enp0s9) | DHCP ¦ 10.0.1.1 ¦ 10.0.2.1 |
| Servidor | 10 Gb | 3 núcleos | Red Servidores | 10.0.1.10 |
| Equipo | 10 Gb | 2 núcleos | Red Equipos | 10.0.2.10 |

Todas las VM fueron actualizadas con el comando sudo dnf update previo a su administración para contar con las características más recientes.

# Servicios en Router

## Network Address Traslation

La primera funcionalidad aplicada fue el Acceso a Internet (NAT). Consiste en permitir que los equipos de la red de servidores o de equipos tengan acceso a recursos externos mediante el router.

Configuraciones

Se habilitaron 3 adaptadores de red en el router de acuerdo con la siguiente tabla:

| Adaptador | ID | Configuración |
| --- | --- | --- |
| 1 | enp0s3 | NAT |
| 2 | enp0s8 | Servidores |
| 3 | enp0s9 | Equipos |

Se instaló el paquete iptables. Este permite configurar las reglas NAT pensando en el correcto tráfico de datos. Luego se inició y habilitó el servicio.

Las reglas NAT serán:

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE

sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT

sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s3 -j ACCEPT

sudo iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -m state –state

RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

sudo iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s9 -m state –state

RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Se guardan con el siguiente comando:

sudo service iptables save

Se habilitó el reenvío de IP para permitir la transmisión de paquetes entre interfaces de red. Esto se logra editando el archivo /etc/sysctl.conf y agregando el comando net.ipv4.ip_forward = 1. Finalmente se aplican los cambios con sudo sysctl -p.

Lo siguiente es configurar los adaptadores de red mediante el comando sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0sX

- Para enp0s3:	DEVICE=enp0s3

BOOTPROTO=dhcp

ONBOOT=yes

- Para enp0s8:	DEVICE=enp0s8

BOOTPROTO=static

IPADDR=10.0.1.1

NETMASK=255.255.255.0

ONBOOT=yes

- Para enp0s9:	DEVICE=enp0s9

BOOTPROTO=static

IPADDR=10.0.2.1

NETMASK=255.255.255.0

ONBOOT=yes

De esta forma, el router puede mediar entre las redes y los recursos externos con éxito mediante NAT.

Verificación

En las siguientes imágenes se verifican las correctas configuraciones de interfaces de red y reglas NAT:

Desde VM Servidor se intenta un ping a VM Router y a Google.com de manera exitosa:

También se comprueba desde VM Equipo:

Demostración de que VM Servidor y VM Equipo apuntan al router:

Conclusión

Los equipos de la red de servidores y equipos van a tener acceso a Internet y demás recursos externos sin problemas gracias al acceso controlado por parte del router.

## Port forwarding

La segunda funcionalidad aplicada es el reenvío de puertos. Consiste en permitir a dispositivos externos el acceso a servicios alojados en servidores internos.

En este caso, se configurará VM Router para que las solicitudes HTTP entrantes desde Internet sean reenviadas al Servidor Web ubicado en la red de servidores.

Configuraciones

Se añaden dos reglas para reenviar el puerto 80 (HTTP) de la interfaz NAT (enp0s3) al servidor web en la red interna de servidores.

sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s3 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.1.10:80

sudo iptables -A FORWARD -p tcp -d 10.0.1.10 --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Se guardan las reglas incluso luego de reiniciar

sudo sh -c “iptables-save > /etc/iptables/rules.v4”

La primera regla indica que cualquier paquete TCP que llegue a enp0s3 en el puerto 80 debe ser redirigido a la IP 10.0.1.10 en el puerto 80.

La segunda regla permite que el tráfico reenviado pase a través del router hacia el servidor web.

Luego de configurada VM Router, se instala Apache en VM Servidor y se verifica que esté “escuchando” en el puerto 80.

Verificación

Efectivamente, apache está “escuchando” en el puerto 80.

Finalmente, se verifican las reglas de Port Forwarding configuradas correctamente.

Conclusión

Las solicitudes entrantes al puerto 80 serán redirigidas al servidor web de la red interna. Esto permite que sea accesible desde el exterior sin exponer su IP privada.

# Servicios en Servidores

## DHCP

La primera funcionalidad aplicada al servidor fue DHCP. Este servicio asigna direcciones IP dinámicamente a dispositivos de la red interna de equipos y en el caso de los servidores, lo hace basado en sus direcciones MAC.

Configuraciones

Se instala el servicio dhcp-server para luego editar el archivo de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf

Se define a enp0s3 como la interfaz a “escuchar”

En el archivo dhcp.conf se especifica el rango de direcciones IP a asignar. Será desde 10.0.1.20 a 10.0.1.99.

Para el rango de IPs de la red de equipos será desde 10.0.2.50 a 10.0.2.99

Verificación

Se creó una VM llamada Prueba la cual pertenece a la red de Servidores. Como puede verse, se le asignó la dirección IP 10.0.1.20 lo que demuestra el correcto funcionamiento del servicio.

Luego se unió a VM Prueba a la red de equipos y como se ve a continuación, se le brinda una IP acorde al rango definido previamente para esta red.

Conclusión

La proporción de direcciones IP está asegurada por parte de VM Servidor gracias a la correcta configuración del servicio.

## DNS

El siguiente servicio implementado fue DNS el cual brinda resolución de nombres de dominio a direcciones IP, además de la traducción inversa.

Configuraciones

Se instala el servicio DNS (bind) para luego modificar el archivo named.conf con las zonas de búsqueda directa e inversa.

Verificación

En la siguiente imagen puede comprobarse la correcta definición de las zonas de búsqueda directa e inversa

Finalmente, en la última captura, se aprecia la correcta resolución para ortuniversity.com.

Conclusión

El servicio DNS brinda resolución de nombres de dominio a direcciones IP y viceversa correctamente dentro de las redes.

## Aplicación web en contenedor

Esta funcionalidad consiste en instalar y desplegar una aplicación web Java en un contenedor Docker utilizando Tomcat. Esto permite aislar la aplicación y simplificar su despliegue y gestión.

Configuraciones

Primero se instala Docker para luego iniciarlo y habilitarlo. Esto se logra con los comandos ya conocidos sudo dnf install y sudo systemctl start/enable.

Luego se clona el repositorio según los pasos indicados en el link de GitHub facilitado junto a la letra del obligatorio.

Se sigue por la creación del contenedor con el comando mostrado.

Finalmente, solo resta ejecutarlo para demostrar su funcionamiento.

Verificación

Se ejecuta el conteiner con el comando Podman tal como se ve en la imagen:

Conclusión

La aplicación Web y el contenedor se crearon y configuraron de acuerdo con lo especificado en el link de github sin inconvenientes.

## Servidor web de una aplicación Java y Base de datos

Se trata de desplegar un archivo WAR en un servidor y configurar el acceso a la base de datos.

Configuraciones

Primero se copia el archivo todo.war en el directorio de despliegue de Tomcat dentro del contenedor configurado previamente.

Luego se configura la base de datos gracias a crear un archivo (/opt/config/app.properties) con los detalles de conexión a la base de datos:

Finalmente se instala el servicio MySQL y como se ve a continuación, se crea la base de datos además del usuario de prueba.

Debe recordarse reiniciar el contenedor para aplicar los cambios y redesplegar la aplicación.

Verificación

En la siguiente imagen puede apreciarse el prompt inicial de la aplicación Todo al ingresar a la IP del servidor, más precisamente al puerto 8080.

A continuación, puede verse también el contenido de la base de datos. La misma posee los datos de mi usuario:

Conclusión

Se logró el acceso a la aplicación además de las configuraciones necesarias para su funcionamiento. También se ingresaron datos a la base.

## Reverse proxy

Esta funcionalidad redirigirá peticiones HTTP al puerto 8080 donde la aplicación web Java está “escuchando”. Esto permite que Apache gestione las solicitudes proporcionando una capa adicional de seguridad.

Configuraciones

Primero se instala el servicio httpd y luego los módulos necesarios para habilitar el proxy y compatibilidad con Tomcat mod_proxy y mod_proxy_http.

Luego fue modificado el archivo reverse-proxy.conf de forma tal que todas las solicitudes que lleguen al puerto 80 (predeterminado de HTTP) sean redirigidas al 8080, donde Tomcat está “escuchando”.

Finalmente se reinicia el servicio para aplicar los cambios.

Verificación

Al ingresar a la IP pública de VM Servidor se ingresa a la aplicación Todo:

Conclusión

Con el uso de reverse proxy, se centraliza el manejo de peticiones, además de poder aplicar reglas de seguridad a nivel de Apache lo que supone mayor seguridad. Se verificó que solo se ingresa a la aplicación a través de VM Servidor.

## Configuración de SSL

Este certificado asegura las comunicaciones entre clientes y servidor web encriptándolas para resguardar datos sensibles durante la transmisión.

Configuraciones

Se comienza instalando el módulo mod_ssl para luego crear un certificado. En la imagen se muestra la creación de este:

Posteriormente se edita el archivo de configuración SSL de Apache para que apunte a los archivos del certificado y como siempre, se reinicia el servicio Apache para aplicar cambios.

Finalmente, se abre el puerto 443 en el firewall mediante el comando sudo firewall-cmd –permanente –add-service=https y sudo firewall-cmd –reload como siempre para aplicar cambios.

Verificación

Como puede observarse, se logra ingresar a través de HTTPS lo que significa una correcta configuración del certificado.

Conclusiones

Todas las comunicaciones entre clientes y servidor web están encriptadas protegiendo así la integridad y confidencialidad de la información que se intercambie.

## Cockpit

Esta herramienta de administración facilita la gestión de múltiples servidores Linux desde interfaz gráfica. Entre sus principales funciones destacan la gestión de servicios, monitoreo de logs, entre muchas otras.

Configuraciones

Se instala Cockpit y se ejecuta el siguiente comando sudo systemctl enable –now cockpit.socket para su habilitación.

Se habilita el puerto 9090 en el firewall mediante sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=cockpit para permitir el acceso a la interfaz web de Cockpit.

A continuación, se puede apreciar la configuración:

Verificación

Se accede a https://10.0.1.10:9090 para luego loguearse con las credenciales del servidor (Usr: sysadmin | Pwd: aslxlab)

En la imagen pueden verse, por ejemplo, los logs.

Conclusiones

Cockpit simplifica notoriamente la administración de servidores Linux al proporcionar una gran variedad de posibilidades referente a la gestión de estos. Además, presenta una interfaz gráfica sumamente intuitiva para el administrador.

# Investigación: Contenedores

Son una tecnología de virtualización a nivel del sistema operativo que permite empaquetar una aplicación y todas sus dependencias en una única unidad. Esto garantiza que la aplicación se ejecute de manera consistente sin importar dónde se despliegue.

Se destacan:

- Docker: Es la plataforma de contenedores más conocida. Permite crear, desplegar y gestionar contenedores de manera sencilla.

- Kubernetes: gestiona el despliegue, escalado y operación de aplicaciones en contenedores. Está pensada para grandes escalas.

- Podman: es similar a Docker, pero sin un demon centralizado, lo que da más flexibilidad y seguridad.

Ventajas de los Contenedores

- Portabilidad: Al empaquetar la aplicación con todas sus dependencias, los contenedores garantizan que la aplicación se ejecute de la misma manera en cualquier entorno, ya sea en un servidor local o en la nube.

- Consistencia: Los desarrolladores pueden estar seguros de que el entorno de producción es idéntico al de desarrollo, lo que reduce los problemas de configuración de entorno.

- Eficiencia de Recursos: Los contenedores comparten el núcleo del sistema operativo, lo que permite ejecutar múltiples contenedores en un solo sistema.

- Escalabilidad: se pueden replicar rápidamente para manejar una mayor carga.

# Bibliografía

Los links aquí detallados fueron la base de las configuraciones realizadas en este documento, siendo lo aprendido en clase la principal fuente de información.

NAT

Port forwarding

DHCP

DNS

Aplicación Web

Reverse proxy

SSL

Cockpit

______________________________________________________________